## 2021年自行监测方案

企业名称：承德金隅水泥有限责任公司

编制时间：   2021 年1月1日

## 一、企业基本情况

承德金隅水泥有限责任公司位于承德市营子区北马圈子镇，现有一条4000t/d新型干法熟料带纯低温余热发电的水泥生产线。该熟料水泥生产线环评于2009年9月26日通过河北省环境保护厅的批复，批复文号为冀环评[2009]427号，并于2014年通过了河北省环境保护厅的验收，验收文号为冀环评函[2014]1189号。2012年进行了脱硝改造，对现有水泥生产线烟气增加了脱硝工程，主要采用低氮燃烧器+选择性非催化剂还原烟气脱硝技术，于2014年11月通过了河北省环境保护厅验收。

2015年，承德金隅水泥有限责任公司决定在现有厂区内实施利用水泥窑协同处置30000t/a危险废物技术改造项目，2016年2月承德市环境保护局鹰手营子区分局以营环书[2016]1号对项目进行了批复。该项目在实际建设过程中，项目部分建设内容发生了变更，2017年4月承德金隅水泥有限责任公司委托河北正润环境科技有限责任公司编制了《承德金隅水泥有限责任公司利用水泥窑协同处置30000t/a危险废物技术改造项目环境影响报告书变更说明》。2017年5月承德市环境保护局鹰手营子区分局以营环书[2017]3号对该技改项目环评变更进行了批复，2017年6月技改项目竣工。2017年10月承德金隅水泥有限责任公司取得了承德市行政审批局颁发的排污许可证（证书编号9113080478865130XK001P）。2017年12月承德金隅水泥有限责任公司取得河北省环境保护厅颁发的临时危险废物经营许可证（冀危许201707号）。公司于2018年3月14日通过了竣工环境保护自主验收。2018年6月，承德金隅水泥有限责任公司在保持水泥窑协同处置30000t/a危险废物规模和协同处置危废种类范围不变的前提下，决定在原厂区内新建水泥窑协同处置危废堆存库及输送设施技术改造项目，2018年8月承德市环境保护局鹰手营子区分局以营环审[2018]8号对项目进行了批复。并于2018年10月16日通过了竣工环境保护自主验收。2018年11月承德金隅水泥有限责任公司委托廊坊市绿杉环保技术服务有限公司编制《水泥窑协同处置包装物预处理设施技术改造项目环境影响报告书》，并于2018年11月22日取得承德市环境保护局鹰手营子区分局的批复（营环[2018]76号）。

## 监测点位及示意图

## 三、监测指标

表1   监测指标一览表

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、汞及其化合物、氟化物、氟化氢、氯化氢、铊、镉、铅、砷及其化合物、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物、二噁英类、总有机碳、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 |
| 地下水 | pH、硫酸盐、硫化物、氟化物、氰化物、挥发酚、总磷、氨氮、石油类、铁、钡、砷、汞、镉、六价铬 |
| 地表水 | pH、溶解氧、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、砷、汞、铬（六价）、镉、铅、石油类、粪大肠菌群、硫酸盐 |
| 噪声 | Leq |
| 土壤 | 汞、铊、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒 |

## 四、执行标准及限值

表2   有组织废气执行标准及限值一览表

| 排放口许可编号 | 排放口名称 | 监测项目 | 执行标准及限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA002 | 水泥磨主收尘 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 10mg/m³ |
| DA003 | 水泥磨尾排收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA004 | 南线523包装机收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA005 | 石灰石卸车坑中间收尘1 | 颗粒物 |  |  |
| DA006 | 石灰石卸车坑中间收尘2 | 颗粒物 |  |  |
| DA007 | 石灰石卸车坑东边收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA008 | 石灰石卸车坑北侧收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA009 | 石灰石出地坑中转收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA010 | 石灰石入均化库中转收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA011 | 3#沙钢渣地表给料机收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA012 | 2#砂岩地表给料机收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA013 | 1#煤矸石地表给料机收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA014 | 石灰石皮带转运站收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA015 | 2#石灰石库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA016 | 1#石灰石库库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA017 | 破碎机收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA018 | 石灰石均化库出皮带输送收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA019 | 石灰石出地坑中转库底皮带收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA020 | 调配站铝矾土仓库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA021 | 调配站砂岩仓库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA022 | 调配站钢渣仓库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA023 | 石灰石库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA024 | 生料斗提收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA025 | 生料入库斗提收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA026 | 生料计量仓收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA027 | 生料库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA028 | 窑头主收尘 | 颗粒物 |  | 20mg/m³ |
| DA029 | 熟料大库库顶收尘 | 颗粒物 |  | 10mg/m³ |
| DA030 | 水泥熟料大库西侧1#收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA031 | 水泥熟料大库西侧2#收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA032 | 水泥熟料大库西侧3#收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA033 | 水泥熟料大库西侧4#收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA034 | 水泥熟料大库西侧5#收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA035 | 88皮带中转收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA036 | 水泥辅料皮带出口输送收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA037 | 水泥辅料皮带中转输送收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA039 | 水泥调配站熟料仓顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA041 | 水泥调配站石灰石库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA043 | 水泥粉煤灰库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA044 | 水泥输送收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA045 | 水泥矿渣磨外排收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA046 | 1#水泥库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA047 | 1#5#库斗提收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA048 | 513斗提收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA049 | 中间513包装机收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA050 | 低碱散装发散库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA051 | 水泥熟料发散南收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA052 | 水泥熟料发散库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA053 | 水泥熟料发散东收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA054 | 2#水泥库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA055 | 523斗提收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA056 | po42.5散装发散库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA057 | 3#水泥库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA058 | 2#6#库斗提收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA059 | 533斗提收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA060 | 北线533包装机收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA061 | 2#缓冲仓库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA062 | 1#缓冲仓库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA063 | 4#水泥库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA064 | 5#水泥库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA065 | 3#7#库斗提收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA066 | 6#水泥库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA067 | 7#水泥库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA068 | 4#8#库斗提收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA069 | 8#水泥库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA070 | 水泥矿粉库地斗提收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA071 | 矿粉库底收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA072 | 矿粉库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA073 | 出煤棚皮带输送收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA074 | 出煤棚中转皮带输送收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA075 | 出均化库皮带收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA076 | 出均化库皮带中转收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA077 | 入磨原煤仓库顶收尘 | 颗粒物 |  |  |
| DA078 | 煤磨主收尘 | 颗粒物 |  | 20mg/m³ |
| DA079 | 煤粉库顶收尘 | 颗粒物 |  | 10mg/m³ |
| DA087 | 窑尾主收尘 | 汞及其化合物 | 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》GB30485-2013 | 0.05mg/m³ |
|  |  | 氨（氨气） |  | 8mg/m³ |
|  |  | 氮氧化物 |  | 260mg/m³ |
|  |  | 氟化氢 |  | 1mg/m³ |
|  |  | 氯化氢 |  | 10mg/m³ |
|  |  | 二氧化硫 |  | 50mg/m³ |
|  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物 |  | 1.0mg/m³ |
|  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 |  | 0.5mg/m³ |
|  |  | 总有机碳 |  | 10mg/m³ |
|  |  | 二噁英类 |  | 0.1ng-TEQ/m³ |
|  |  | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 20mg/m³ |
| DA089 | 浆渣车间收尘 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 |
|  |  | 氨（氨气） |  | 4.9kg/h |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.33kg/h |
|  |  | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 10mg/m³ |
|  |  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m³ |
| DA090 | 废液车间收尘 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 |
|  |  | 氨（氨气） |  | 4.9kg/h |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.33kg/h |
|  |  | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 10mg/m³ |
|  |  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m³ |
| DA092 | 危废库房排气筒 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 |
|  |  | 氨（氨气） |  | 4.9kg/h |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.33kg/h |
|  |  | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 10mg/m³ |
|  |  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m³ |
| DA093 | 1#石灰石库底收尘 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 10mg/m³ |
| DA094 | 2#石灰石库底收尘 | 颗粒物 |  | 10mg/m³ |
| DA095 | 水泥装车收尘1 | 颗粒物 |  | 10mg/m³ |
| DA096 | 水泥调配站熟料仓库底收尘 | 颗粒物 |  | 10mg/m³ |
| DA097 | 水泥装车收尘2 | 颗粒物 |  | 10mg/m³ |
| DA098 | 化验室收尘 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 |
|  |  | 氨（氨气） |  | 4.9kg/h |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.33kg/h |
|  |  | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 10mg/m³ |
|  |  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m³ |
| DA099 | 水泥矿渣仓顶收尘 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 10mg/m³ |
| DA100 | 水泥调配站煤矸石库顶收尘 | 颗粒物 |  | 10mg/m³ |
| DA101 | 88皮带收尘 | 颗粒物 |  | 10mg/m³ |
| DA102 | 脱硫石膏、固体助磨剂皮带收尘 | 颗粒物 |  | 10mg/m³ |
| DA103 | 水泥矿渣磨主收尘 | 颗粒物 |  | 10mg/m³ |
| DA104 | 窑尾提升机 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 |
|  |  | 氨（氨气） |  | 4.9kg/h |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.33kg/h |
|  |  | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 10mg/m³ |
|  |  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m³ |
| DA105 | 窑尾链机收尘 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 |
|  |  | 氨（氨气） |  | 4.9kg/h |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.33kg/h |
|  |  | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 10mg/m³ |
|  |  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m³ |
| DA106 | 预燃室排气筒 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 |
|  |  | 氨（氨气） |  | 4.9kg/h |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.33kg/h |
|  |  | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 10mg/m³ |
|  |  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m³ |
| DA107 | 小破碎机收尘 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 10mg/m³ |
| DA108 | 熟料大库库顶南侧收尘2 | 颗粒物 |  | 10mg/m³ |
| DA110 | 脱硫粉剂仓仓顶除尘 | 颗粒物 |  | 10mg/m³ |

表3   其他污染物执行标准及限值一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 执行标准 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB13/2167-2015 | 0.5mg/m3 |
|  |  | 氨 |  | 1.0mg/m3 |
|  |  | 硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 | 0.06kg/h |
|  |  | 臭气浓度 |  | 20 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 2.0mg/m3 |
| 噪声 | 厂界 | 昼间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 60dB(A) |
|  |  | 夜间 |  | 50dB(A) |
| 土壤 |  | 汞、铊、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒 | / |  |
| 地下水 |  | pH、硫酸盐、硫化物、氟化物、氰化物、挥发酚、总磷、氨氮、石油类、铁、钡、砷、汞、镉、六价铬 | / |  |
| 地表水 |  | pH、溶解氧、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、砷、汞、铬（六价）、镉、铅、石油类、粪大肠菌群、硫酸盐 | / |  |

## 四、监测频次

表4  有组织废气监测内容一览表

| 排放口许可编号 | 排放口名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA002 | 水泥磨主收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA003 | 水泥磨尾排收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA004 | 南线523包装机收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA005 | 石灰石卸车坑中间收尘1 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA006 | 石灰石卸车坑中间收尘2 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA007 | 石灰石卸车坑东边收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA008 | 石灰石卸车坑北侧收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA009 | 石灰石出地坑中转收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA010 | 石灰石入均化库中转收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA011 | 3#沙钢渣地表给料机收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA012 | 2#砂岩地表给料机收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA013 | 1#煤矸石地表给料机收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA014 | 石灰石皮带转运站收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA015 | 2#石灰石库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA016 | 1#石灰石库库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA017 | 破碎机收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA018 | 石灰石均化库出皮带输送收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA019 | 石灰石出地坑中转库底皮带收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA020 | 调配站铝矾土仓库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA021 | 调配站砂岩仓库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA022 | 调配站钢渣仓库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA023 | 石灰石库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA024 | 生料斗提收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA025 | 生料入库斗提收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA026 | 生料计量仓收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA027 | 生料库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA028 | 窑头主收尘 | 颗粒物 | 在线监测 |
| DA029 | 熟料大库库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA030 | 水泥熟料大库西侧1#收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA031 | 水泥熟料大库西侧2#收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA032 | 水泥熟料大库西侧3#收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA033 | 水泥熟料大库西侧4#收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA034 | 水泥熟料大库西侧5#收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA035 | 88皮带中转收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA036 | 水泥辅料皮带出口输送收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA037 | 水泥辅料皮带中转输送收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA039 | 水泥调配站熟料仓顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA041 | 水泥调配站石灰石库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA043 | 水泥粉煤灰库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA044 | 水泥输送收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA045 | 水泥矿渣磨外排收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA046 | 1#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA047 | 1#5#库斗提收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA048 | 513斗提收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA049 | 中间513包装机收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA050 | 低碱散装发散库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA051 | 水泥熟料发散南收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA052 | 水泥熟料发散库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA053 | 水泥熟料发散东收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA054 | 2#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA055 | 523斗提收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA056 | po42.5散装发散库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA057 | 3#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA058 | 2#6#库斗提收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA059 | 533斗提收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA060 | 北线533包装机收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA061 | 2#缓冲仓库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA062 | 1#缓冲仓库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA063 | 4#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA064 | 5#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA065 | 3#7#库斗提收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA066 | 6#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA067 | 7#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA068 | 4#8#库斗提收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA069 | 8#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA070 | 水泥矿粉库地斗提收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA071 | 矿粉库底收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA072 | 矿粉库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA073 | 出煤棚皮带输送收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA074 | 出煤棚中转皮带输送收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA075 | 出均化库皮带收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA076 | 出均化库皮带中转收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA077 | 入磨原煤仓库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA078 | 煤磨主收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA079 | 煤粉库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA087 | 窑尾主收尘 | 汞及其化合物 | 1次/半年 |
|  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 |
|  |  | 氮氧化物 | 在线监测 |
|  |  | 氟化氢 | 1次/季度 |
|  |  | 氯化氢 | 1次/季度 |
|  |  | 二氧化硫 | 在线监测 |
|  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 1次/季度 |
|  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 1次/季度 |
|  |  | 总有机碳 | 1次/季度 |
|  |  | 二噁英类 | 1次/年 |
|  |  | 颗粒物 | 在线监测 |
| DA089 | 浆渣车间收尘 | 臭气浓度 | 1次/季度 |
|  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |
|  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/季度 |
| DA090 | 废液车间收尘 | 臭气浓度 | 1次/季度 |
|  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |
|  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/季度 |
| DA092 | 危废库房排气筒 | 臭气浓度 | 1次/季度 |
|  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |
|  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/季度 |
| DA093 | 1#石灰石库底收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA094 | 2#石灰石库底收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA095 | 水泥装车收尘1 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA096 | 水泥调配站熟料仓库底收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA097 | 水泥装车收尘2 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA098 | 化验室收尘 | 臭气浓度 | 1次/季度 |
|  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |
|  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/季度 |
| DA099 | 水泥矿渣仓顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA100 | 水泥调配站煤矸石库顶收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA101 | 88皮带收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA102 | 脱硫石膏、固体助磨剂皮带收尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA103 | 水泥矿渣磨主收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA104 | 窑尾提升机 | 臭气浓度 | 1次/季度 |
|  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |
|  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/季度 |
| DA105 | 窑尾链机收尘 | 臭气浓度 | 1次/季度 |
|  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |
|  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/季度 |
| DA106 | 预燃室排气筒 | 臭气浓度 | 1次/季度 |
|  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |
|  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/季度 |
| DA107 | 小破碎机收尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| DA108 | 熟料大库库顶南侧收尘2 | 颗粒物 | 1次/两年 |
| DA110 | 脱硫粉剂仓仓顶除尘 | 颗粒物 | 1次/两年 |

表5  其他污染源监测内容一览表

| 类别 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 1次/季度 |
|  |  |  | 氨 | 1次/年 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |
| 噪声 | / | 厂界 | 昼间 | 1次/季度 |
|  |  |  | 夜间 |  |
| 土壤 | / | 小煤岭沟西南侧农田 | 汞、铊、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒 | 1次/年 |
| 地下水 | / | 厂区上游布设1眼监测井；厂区内设置2眼监测井，位于废液系统厂房和危险废物贮存间下游5m处。 下游设置1眼监测井 | pH、硫酸盐、硫化物、氟化物、氰化物、挥发酚、总磷、氨氮、石油类、铁、钡、砷、汞、镉、六价铬 | 上游背景值监测井每年枯水期采样一次；污染监视监测井逢单月采样一次，全年六次；下游污染扩散监测井每月采样一次。 |
| 地表水 | / | 北马圈子附近、平安堡附近 | pH、溶解氧、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、砷、汞、铬（六价）、镉、铅、石油类、粪大肠菌群、硫酸盐 | 1次/年 |

## 五、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器

表6   采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器一览表

| 类别 | 监测 项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 低浓度 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 （HJ 836-2017） | 使用仪器：GH-60E自动烟尘烟气测试仪 仪器编号：CDZY/YQ54、85 使用仪器:十万分之一天平 仪器编号：CDZY/YQ10 使用仪器：恒温恒湿室 仪器编号：CDZY/YQ13 |
|  | 二氧 化硫 | ### 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 ### (HJ 57-2017) | 使用仪器:GH-60E自动烟尘烟气测试仪 仪器编号：CDZY/YQ54、85 |
|  | 氮氧 化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 (HJ 693-2014) | 使用仪器:GH-60E自动烟尘烟气测试仪 仪器编号：CDZY/YQ54、85 |
|  | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（ HJ 533-2009） | 使用仪器:GH-60E自动烟尘烟气测试仪 仪器编号：CDZY/YQ54、85 使用仪器:GH-2智能烟气采样器 仪器编号：CDZY/YQ64 使用仪器：722N分光光度计 仪器编号：CDZY/YQ07 |
|  | 硫化氢 | 空气和废气监测分析方法 （第四版增补版）（3.1.11.2 ）亚甲蓝分光光度法 | 使用仪器:GH-60E自动烟尘烟气测试仪 仪器编号：CDZY/YQ54、85 使用仪器:GH-2智能烟气采样器 仪器编号：CDZY/YQ64 使用仪器：7230G分光光度计 仪器编号：CDZY/YQ08 |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》 （HJ 548-2016） | 使用仪器:GH-60E自动烟尘烟气测试仪 仪器编号：CDZY/YQ54、85 使用仪器:GH-2智能烟气采样器 仪器编号：CDZY/YQ64 |
|  | 非甲烷 总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） | 使用仪器:GH-60E自动烟尘烟气测试仪 仪器编号：CDZY/YQ54、85 使用仪器：气相色谱仪TP-2060F 仪器编号：CDZY/YQ03 使用仪器：非甲烷总烃采样器 仪器编号：CDZY/YQ56 |
|  | 氟化氢 | 《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）》（HJ 688-2013） | 使用仪器:GH-60E自动烟尘烟气测试仪 仪器编号：CDZY/YQ54、85 使用仪器:GH-2智能烟气采样器 仪器编号：CDZY/YQ64 使用仪器：PIC-10A离子色谱仪 仪器编号：CDZY/YQ04 |
|  | 汞及其化合物 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）（5.3.7.2 ）原子荧光分光光度法 | 使用仪器:GH-60E自动烟尘烟气测试仪 仪器编号：CDZY/YQ54 使用仪器：AF-610E原子荧光光谱仪 仪器编号：CDZY/YQ06 |
|  | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009 | 总有机碳分析仪 TOC-L CPH |
|  | 镉 | 空气与废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV |
|  | 砷 | 空气与废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV |
|  | 镍 | 空气与废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV |
|  | 铅 | 空气与废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV |
|  | 铬 | 空气与废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV |
|  | 锡 | 空气与废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV |
|  | 锑 | 空气与废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV |
|  | 铜 | 空气与废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV |
|  | 锰 | 空气与废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV |
|  | 钴 | 空气与废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV |
|  | 铍 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV |
|  | 钒 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV |
|  | 铊 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） |
|  | 恶臭 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | / |
|  | 二噁英类 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008 | DFS高分辨双聚焦磁式质谱仪 |
| 地表水、地下水 | pH值 | 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB/T 6920-1986) | / |
|  | 硫酸盐 | 离子色谱法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 （1.2） | 离子色谱仪 PIC-10/FXS008 |
|  | 硫化物 | N-N 二乙基对苯二胺分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006（6.1） | 紫外可见分光光度计 /UV-1800/FXS003 |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006（3.1） | 酸度计 /PHSJ-3F/FXS013 |
|  | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006（4.1） | 可见分光光度计 722-N/FXS039-1 |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006（9.1） | 紫外可见分光光度计 /UV-1800/FXS003 |
|  | 总磷 | 《水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法》HJ670-2013 | 紫外可见光光度计 /UV-1800/FXS003 |
|  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的 测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 红外光度测油仪 / JKY-3A/ FXS004 |
|  | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006（2.1） | 原子吸收分光光度计 /AA-7003/FXS007 |
|  | 钡 | 无火焰原子吸收分光光度法 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006（16.1） | 原子吸收分光光度计 /AA-7003/ FXS007 |
|  | 砷 | 原子荧光法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-200（6 6.1） | 原子荧光光度计 /PF6-2/ FXS006 |
|  | 汞 | 原子荧光法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006（8.1） | 原子荧光光度计 /PF6-2/ FXS006 |
|  | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006（9.1） | 原子吸收分光光度计 /AA-7003/FXS007 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006（10.1） | 紫外可见分光光度计 /UV-1800/FXS003 |
|  | 氨氮（NH3-N） | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） | 0.025mg/L |
|  | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） |
|  | COD | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》GB/T 11914-1989 | 酸式滴定管/25mL/FXS042 |
|  | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 恒温培养箱 CDZY/YQ003 |
|  | 高猛酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989 | 酸式滴定管/25mL/FXS042 |
|  | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 (试行)》HJ/T 347-2007 | SPX-150BⅢ生化培养箱 |
|  | 铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 /AA-7003/FXS007 |
| 土壤 | 汞 | 《土壤质量 总汞 总砷 总铅 的测定 原子荧光法 第1部分 土壤中 总汞的测定 》GB/T 22105.1--2008 | 原子荧光光度计/PF6-2/FXS006 |
|  | 铊 | 《土壤元素的近代分析方法》1992版 5.19.1 石墨炉原子吸收法 | 原子吸收分光光度计/AA-7003 |
|  | 镉 | 《土壤质量 铅 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计/AA-7003/FXS007 |
|  | 铅 | 《土壤质量 铅 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计/AA-7003/FXS007 |
|  | 砷 | 《土壤质量 总汞 总砷 总铅 的测定 原子荧光法 第部分 土壤中 总汞的测定 》GB/T 22105.1--2008 | 原子吸收分光光度计/AA-7003/FXS007 |
|  | 铍 | 《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ737-2015 | 原子吸收分光光度计/AA-7003/FXS007 |
|  | 铬 | 《土壤和沉积物 铜锌铅镍铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计/AA-7003/FXS007 |
|  | 锡 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取电感耦合等离子体质谱法 》HJ803-2016 | 电感耦合等离子体质谱/7800 |
|  | 锑 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取电感耦合等离子体质谱法 》HJ803-2016 | 电感耦合等离子体质谱/7800 |
|  | 铜 | 《土壤和沉积物 铜锌铅镍铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计/AA-7003/FXS007） |
|  | 钴 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取电感耦合等离子体质谱法 》HJ803-2016 | 电感耦合等离子体质谱/7800 |
|  | 锰 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取电感耦合等离子体质谱法 》HJ803-2016 | 电感耦合等离子体质谱/7800 |
|  | 镍 | 《土壤和沉积物 铜锌铅镍铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计/AA-7003/FXS007） |
|  | 钒 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取电感耦合等离子体质谱法 》HJ803-2016 | 电感耦合等离子体质谱/7800 |
| 噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 使用仪器：AWA6228+多功能声级计 仪器编号：CDZY/YQ60 |

## 七、质量保证与质量控制

检测过程中的质量保证措施按《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）和《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）的要求进行，每批样品分析的同时做空白实验，平行样、标准样品、加标回收率等实验室质控措施，并达到10%以上，且质控数据合格。检测同时还按照《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求进行，检测仪器已经经过检定，确认其在有效试用期内，实施全程序质量控制。分析人员均持证上岗。

编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析；

定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与我自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。